甘肃省2017年车用柴油省级产品质量监督抽查分析报告

2017年1季度，甘肃省质量技术监督局委托甘肃省产品质量监督检验中心承担了甘肃省车用柴油产品质量监督抽查。本次抽查涉及区域为兰州、天水、白银、庆阳、平凉、定西、陇南、临夏、金昌、嘉峪关、武威、张掖、酒泉、及甘南等十四个地州市。现将具体抽查结果总结如下：

一、抽查产品和行业概况

（一）抽查产品行业概况

我国正处于经济快速发展阶段。柴车保有量以每年大于10%的速度赠长，柴车尾气污染已到了非治理不可的地步。在环保、柴车和石油等部门的共同努力下，我国在治理柴车污染方面已迈出了一大步。随着环保法规的不断严格，降低柴油中硫含量、多环芳烃含量，提高十六烷值，保证润滑性，控制密度范围等已成为今后车用柴油发展的主要趋势。面对当前我国车用柴油标准相对滞后的现状，研发并大规模工业应用清洁柴油生产核心技术来提高油品质量才是推动柴油质量标准升级的关键。

为确保全省2017年1月1日全面实行第五阶段质量标准车用柴油，省内各油品生产企业已按照有关要求，于2015年前后完成了油品升级前生产装置、工艺、设备及投料试车工作，确保新标准车用柴油满足市场需求。中石油甘肃销售公司所属各加油站和中石化甘肃石油分公司所属加油站也完成了柴油升级置换工作。

（二）抽查产品的质量状况

2014年国家质检总局抽查了62批次车用柴油产品。有2批次产品不符合标准的规定,抽检合格率为96.8%。 2015年国家质检总局抽查了80批次车用柴油产品，有3批次产品不合格,抽检合格率为96.2%。

2014年甘肃省质监局抽查了203批次车用柴油产品，抽检合格率为99%。 2015年抽取了车用柴油产品197个批次，抽检合格率99 %。

二、抽样方法

在经销单位抽取样品时，可在贮油罐分层抽取或在加油机油枪直接抽取。

三、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 17930-2016 车用柴油；

GB/T260-1977 石油产品水分测定法；

GB/T511-2010 石油产品和添加剂机械杂质测定法；

GB/T1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）；

GB/T1885-1998 石油计量表；

SH/T0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 （紫外荧光法）；

GB/T386-2010 柴油十六烷值测定法；

GB/T510-1983 石油产品凝点测定法；

SH/T0248-2006 柴油和民用取暖油冷滤点测定法；

GB/T261-2008 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法；

GB/T265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法；

相关的法律法规、部门规章和规范；

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

四、检验项目和判定原则

（一）检验项目见表1。

表1 车用柴油检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB19147-2016 | 推荐性 | SH/T0689-2000 |
| 2 | 水分 |  | 推荐性 | ## GB19147-2016 GB/T260-1977 |
| 3 | 机械杂质 |  | 推荐性 | GB19147-2016 GB/T511-2010 |
| 4 | 运动黏度（20℃） |  | 推荐性 | ## GB/T265-1988 |
| 5 | 凝点 |  | 推荐性 | ## GB/T510-1983 |
| 6 | 冷滤点 |  | 推荐性 | ## SH/T0248-2006 |
| 7 | 闪点（闭口） |  | 推荐性 | ## GB/T261-2008 |
| 8 | 十六烷值 |  | 推荐性 | ## GB/T386-2010 |
| 9 | 密度 |  | 推荐性 | ## GB/T1884-2000 ## GB/T1885-1998 |

（二）检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

（三）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

五、抽查结果的综合分析与评价

（一）抽查总体情况

甘肃省2017年车用柴油产品质量监督抽查共抽检企业70家，合格企业70家，企业合格率为100%，抽取产品70批次，合格产品70批次，产品合格率为100%。

（二）抽查结果的统计

按照车用柴油产品质量监督抽查实施方案，本次监督抽查涉及兰州、天水、白银、庆阳、平凉、定西、陇南、临夏、金昌、嘉峪关、武威、张掖、酒泉及甘南等十四个地州市。抽查企业数、产品数及检验结果见表2:

表2 不同抽查区域的产品结果统计情况

| 地点 | 抽查企业数（家） | 合格企业数（家） | 企业合格率（%） | 检验产品数（批次） | 合格产品数（批次） | 检验产品合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 天水 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 白银 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 庆阳 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 平凉 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 定西 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 陇南 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 临夏 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 金昌 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 嘉峪关 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 武威 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 张掖 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| 酒泉 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 甘南 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |

检验结果显示，我省车用柴油产品质量状况良好，产品合格率为100%。

（三）与上次监督抽查工作的对比

甘肃省2015年车用柴油产品质量监督抽查对硫含量、水分、机械杂质、凝点、冷滤点、闭点（闭口）、馏程、密度等8个项目指标进行了检验，共抽检企业197家，合格企业195家，企业合格率为99%，抽取产品197批次，合格产品195批次，产品合格率为99%。2017年车用柴油产品质量监督抽查对硫含量、水分、机械杂质、运动粘度、凝点、冷滤点、闭点（闭口）、十六烷值、密度等9个检验项目进行了检验，共抽检企业70家，合格企业70家，企业合格率为100%，抽取产品70批次，合格产品70批次，产品合格率为100%。

检验结果显示，车用柴油产品在质量监督系统多年的监督管理下，质量有了显著的提高，所抽检的加油站能够严格按照国家要求，对所经营的车用柴油进行升级，加油站管理严格，规范经营，所销售的油品来源可靠，在运输过程中，能够专车专用，避免在运输中造成油品的交叉污染。中石油、中石化加油站及社会加油站销售的车用柴油整体质量状况较好。产品质量均能达到国家标准的要求。

六、消费提示

（一）消费者应选择正规、证照齐全的加油站加油。

（二）消费者加油时根据不同季节及不同地域等特点选用合适标号的车用柴油。

（三）保留好凭证，可以在出现质量纠纷时作为重要凭据。